Optik Analiz — Matematiksel Model ve Çözücü

1  Uygulama ne yapıyor

Yazılım iki görüntüyü karşılaştırır: ground truth (OLED'e yansıtılan bilinen test deseni) ve dedektör görüntüsü (lens + sensör üzerinden çekilen gerçek kare). Bu karşılaştırmadan lensin ve düzeneğin gerçek davranışı ölçülür. Yanı sıra, donanım parametrelerinden görüntüye hiç bakmadan hesaplanabilen nominal değerler vardır. Üçüncü bir yol daha var: görüntüden ölçülen ölçek, referans ekranın açısal ölçeği biliniyorsa lensin odak uzaklığını verir — yani optik, ölçümden geri okunur. Bu üç kaynak ayrı tutulur ve panelde ayrı rozetlerle gösterilir.

Sol taraf compute_fov(cfg) — imzasında görüntü parametresi yoktur, yalnızca donanım config'i alır. Sağ taraf run_analysis() — SIFT eşleme, elips uydurma ve homografi ayrıştırmasıyla çalışır, iki görüntü şarttır.

2  Türetilen ile ölçülenin ayrımı

| TÜRETİLEN — donanımdan, görüntüsüz | Girdisi | ÖLÇÜLEN — yalnızca görüntüden | Yöntemi |
| --- | --- | --- | --- |
| FOV yatay / dikey / köşegen | f + sensör ölçüsü | Roll (düzlem-içi dönme) | Siemens star / F işaretleri |
| IFOV, arcsec, açısal çözünürlük | f + piksel pitch | Tilt x / y (düzlem-dışı) | elips ekseni oranı |
| Kenar pikseli açısı | f + pitch + model | Decenter | merkez cross kayması |
| Sensör ölçüsü ve köşegeni | N × pitch | Ayna (flip) | SIFT eşleme yönü |
| Görüntü dairesi, gerçek FOV | üretici FOV'u | Eşleşen nokta, hizalama hatası | homografi kalitesi |
| Ekran açısal çözünürlüğü | pitch + ekran f'i | FOV kapsaması, desen payı | desenin sensöre oturması |
| Kenar pikseli, gerçek FOV | daire kısıtı + model | Ölçülen f ve FOV | ölçek → f (ekran açısal ise) |

Nominal değerler “bu donanım teorik olarak ne görür” sorusuna cevap verir; lensin gerçekten öyle davranıp davranmadığını bilmezler. Analiz koşulduğunda ölçüm sonucu nominal hesabın yerini alır — ölçüm üstündür.

3  Optik matematik — üç temel bağıntı

| Bağıntı | Formül | Not |
| --- | --- | --- |
| Tek pikselin gördüğü açı | IFOV = 2·atan( pitch / 2f ) | merkez piksel; kenarda farklıdır |
| Sensörün gördüğü toplam açı | FOV = 2·atan( boyut / 2f ) | boyut = N × pitch |
| İkisini bağlayan | tan(FOV/2) = N · tan(IFOV/2) | FOV = N×IFOV YANLIŞTIR — kenarda %2+ sapar |
| Köşegen FOV | 2·atan( √(rx²+ry²) / f ) | hypot(FOVx,FOVy) DEĞİL — Hydra'da 0.365° fazla |

Formüller projeksiyon modeline bağlıdır. Yukarıdakiler rektilineer (pinhole, r = f·tanθ) içindir; lens f-theta ise r = f·θ olur ve tüm zincir otomatik değişir. Beş model desteklenir.

4  Çözücü — bilinenden bilinmeyene

Bilgi hep aynı uçtan gelmez — bazen datasheet FOV verir ama f vermez. Bu yüzden her bağıntı her bilinmeyen için ayrı yazıldı: N × pitch = boyut tek kural değil üç kuraldır.

5  Ne nelerden çıkar

| Bulunacak | Bunlar biliniyorsa | Bağıntı |
| --- | --- | --- |
| f | sensör boyutu + FOV | boyut/2 = f·tan(FOV/2) |
| f | pitch + IFOV | pitch/2 = f·tan(IFOV/2) |
| f | giriş pupili + f# | f = D × f# |
| f | ölçek + ekran zinciri | f = ölçek × (f/pitch)ekr × pitch_det |
| IFOV | pitch + f | 2·atan(pitch/2f) |
| IFOV | FOV + piksel sayısı | tan(FOV/2) = N·tan(IFOV/2) |
| pitch | sensör köşegeni + N | kare sensörde köşegen/√2 |
| °/px | ekran pitch + ekran f'i | atan(pitch / f_ekran) |
| °/px | ölçek + lens tarafı | f_ekr = (f/pitch)lens ÷ ölçek × pitch_ekr |

Odak uzaklığına yedi farklı yol vardır; çözücü en kısasını tutar. Ölçek görüntüden ölçülebildiği için lensin odak uzaklığı fiziksel ölçüm yapmadan bulunabilir.

5B  Optiği görüntüden ölçmek

Hizalama, ground truth'un bir pikselinin dedektörde kaç piksele düştüğünü ölçer. Bu ölçek tek başına FOV vermez, çünkü bağıntıda iki bilinmeyen vardır:

ölçek = (f_lens / pitch_det) ÷ (f_ekran / pitch_ekran)

Aynı ölçek, farklı ekran varsayımıyla farklı FOV verir: 11.92 mm ekran f'i 25.47°, 28.90 mm 10.65° çıkarır. Görüntü “ne kadar büyük göründüğünü” söyler, “kaç derece kapladığını” söylemez.

| Referans ekran | Optik görüntüden çıkar mı? |
| --- | --- |
| Açısal kaynak (STOS, °/px verili) | EVET — f çözülür, FOV ondan gelir |
| Pasif panel (°/px = 0) | HAYIR — iki bilinmeyenli tek denklem kalır |
| Kollimatörlü düzenek | EVET — açı doğrudan bilinir (projede yok) |

Ekran açısal kaynak olduğunda panel iki satır daha gösterir: Ölçülen f ve Ölçülen FOV. Datasheet ile farkı yüzde olarak yazılır; %2 içinde uyum sayılır (yuvarlama ve hizalama hatası bu aralığa sığar), dışında ayrışma vardır: odak kayması, sensör mesafesi ya da yanlış girilmiş bir parametre. Panelin başka hiçbir satırı bunu yakalayamaz.

6  Kaynak rozetleri ve çelişki denetimi

7  Örnek: Hydra yıldız izleyici

Daire (⌀18.11 mm) sensör köşegeninden (26.07 mm) küçük; köşeler karanlıktır. Panel geometrik değeri ara veri olarak soluk gösterir, gerçek FOV'u vurgular.

8  Arayüz akışı

Sol panel — donanım: lens (f, f#, pupil, üretici FOV, görüntü dairesi, projeksiyon modeli), dedektör (N, pitch), referans ekran, düzenek, preset. Bir alan silinip boş bırakılabilir; boş = «bilinmiyor».

Orta panel — Ground truth · Dedektör · Hizalama (overlay) · Kırpma (ROI) · Çözücü. Çözücü sekmesi 31 büyüklüğün tamamını kabul eder, her sonucun türetim zincirini gösterir ve girilenler sağ bardaki nominal hesabı da besler.

Sağ panel — nominal değerler açılışta ve her panel değişiminde anında hesaplanır; ölçüme dayanan satırlar ANALİZ ET'e kadar boş kalır, analizden sonra ölçüm nominali ezer.

Boş alan sağ barı boş bırakmaz: çözücü onu arka planda türetir; alan boş kalır, çünkü boşluk kullanıcının «bilmiyorum» beyanıdır.